Automatizační cvičení

| A4 | 303. PLC s OP – Regulace osvětlení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenk Jakub |  |  | 1/7 | Známka: |
| 2. 2. 2022 |  | 9. 2. 2022 |  | Odevzdáno: |

Zadání:

Navrhněte program pro regulaci osvětlení s lampičkou. Snímač světla kalibrujte pomocí luxmetru. Regulační obvod ovládejte z operátorského panelu (dále jen OP). Při řešení použijte jazyk GRAFCET (viz Návod k jazyku Grafcet PL7 Junior). Kalibraci proveďte pro 900 lx.

Postup:

- Propojení OP s PC

- Nastavení OP skrze program XBT-L1000 a následné nahrání programu do OP

- Propojení OP s PLC a PC s PLC

- Sestavení programu v programovacím jazyce Grafcet

- Kompilace a nahrání programu do PLC

- Otestování a následné odladění.

Konfigurace PLC typu TSX 3722 V3.0:

| Použité moduly v PLC |  |
| --- | --- |
| 1 | TSX 3722 V3.0 |
| 2 | TSX DMZ 28DR (16l 24VDC+12Q REL TBLK) |
| 3 | TSX AEZ 414 (4 16 BITS DIFF.ANAL.INP.) - kanál 3, range 0÷10 V, filtr 1 |
| 4 | TSX ASZ 200 (2 ANALOG OUTPUTS) - kanál 0, range 4÷20 mA |

Konfigurace OP typu XBT-H021010:

| Nastavení funkcí (proměnných) panelu |  |  |
| --- | --- | --- |
| n + 0 | Function keys | XBT -> PC |
| n + 1 | Number of page to be processed | XBT <-> PLC |
| n + 2 | LEDs command | XBT <- PLC |

Stránky OP:

| Page 1 | F1=Kalibr F2=Rucni |
| --- | --- |
|  | F3=Regulace |
| Page 2 | Kalibrace w = %MW0 |
|  | F1 = + F2= - F4=Zpet |
| Page 3 | Rucni ovl. F1=ZAP |
|  | F2=VYP F4=Zpet |
| Page 4 | Regulace |
|  | F4 = Zpet Y = %MW3 |

Tabulka ostatních použitých prvků:

| Vstup | Význam |  | Výstup | Význam |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %IW3.3 | Analog. vstup (fotosnímač) |  | %QW4.0 | Analog. výstup (SSR relé) |
| Časovač | Význam |  |  |  |
| %TM0 | Typ TON, 100ms |  |  |  |
| %TM1 | Typ TON, 100ms |  |  |  |
| Paměť | Význam |  |  |  |
| %MW0 | Pomocná paměť |  |  |  |
| %MW1 |  |  |  |  |
| %MW2 |  |  |  |  |
| %MW3 |  |  |  |  |
| %M0 |  |  |  |  |
| %M1 |  |  |  |  |

Schéma zapojení pracoviště (situační / ideové schéma):

Výpis programu Grafcet:

Výpis programu LD:

Graf regulačního pochodu:

Závěr:

Program funguje dle zadání. Při realizaci programu jsem použil rovnici I regulátoru, protože mi to přišlo jako nejlehčí možnost, na úkor toho, že ustálení regulačního pochodu trvá zhruba 10 vteřin. Regulační pochod jsem pomocí osciloskopu nestihnul změřit, tak jsem si v Excelu zvolil vhodné hodnoty podle toho, jak jsem viděl regulaci v hodině. Dle regulačního pochodu mohu říct, že rychlost regulace není moc dobrá a přesnost je dobrá až po 10 sekundách.