Automatizační cvičení

| A4 | 309. Dynast2 – Modelování regulačního obvodu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tenk Jakub |  |  | 1/11 | Známka: |
| 23. 3. 2022 |  | 30. 3. 2022 |  | Odevzdáno: |

Zadání:

Vytvořte model regulačního obvodu z bloků pro PID regulátor a zpoždění 1. řádu a statický systém 2. řádu s koeficienty dle zadaných rovnic. Odsimulujte přechodové charakteristiky bloků a odečtěte z nich konstanty (k0, k-1, k1, TU, TN, s0). Odsimulujte FCHVKR otevřeného regulačního obvodu a vyhodnoťte stabilitu. Propojte obvod do uzavřené regulační smyčky a odsimulujte průběh neoptimálního regulačního pochodu. Parametry regulátoru optimalizujte Z-N metodou (zjistěte KKRIT, TKRIT, vypočtěte k0, k-1 a k1). Odsimulujte optimální regulační pochod. Porovnejte kvalitu před a po optimalizaci integrálním kritériem kvality.

PID: 1,5 ‧ u‘ + u = 2,2 ‧ e + 0,5ʃe dt + 1,1 ‧ e‘

Systém: 2,5 ‧ y“+ 4,4 ‧ y‘+ 1,9 ‧ y = u

Postup:

- Upravíme si zadané diferenciální rovnice (PID rovnici si rozdělíme na složky P, I a D) a vypočítáme koeficienty.

P:

1,5 ‧ u‘+ u = 2,2 ‧ e

1,5 ‧ u‘= 2,2 ‧ e – u		/ : 1,5

u‘ = 1,46e – 0,67u

I:

1,5 ‧ u‘+ u = 0,5 ‧ ʃe dt

1,5 ‧ u‘= 0,5 ‧ ʃe dt – u	/ : 1,5

u‘ = 0,33ʃe dt – 0,67u

D:

1,5 ‧ u‘+ u = 1,1 ‧ e‘

1,5 ‧ u‘= 1,1 ‧ e‘- u		/ : 1,5

u‘ = 0,73e‘- 0,67u

Systém:

2,5 ‧ y“+ 4,4 ‧ y‘+ 1,9 ‧ y = u

2,5 ‧ y“ = u – 4,4 ‧ y‘ – 1,9 ‧ y		/ : 9,2

y“= 0,4u – 1,76y‘ – 0,76y

- Dle rovnic si navrhneme schémata všech zapojení (P, I, D, PI, PD, PID, Systém) a postupně je v programu Dynast sestavíme.

- Vykreslíme si výsledné charakteristiky a uložíme si snímky obrazovky.

- V programu Dynast vytvoříme PID regulátor s ideálními složkami P a I a zapojíme do série s modelem regulovaného systému, propojíme zpětnou vazbu a zaznamenáme regulační pochod a vyhodnotíme jej.

- Optimalizujeme nastavení konstant regulátoru pomocí Z-N metody a vypočítáme si díky tomu K0KRIT a TKRIT.

- Upravíme konstanty regulátoru dle vypočítaných hodnot a zaznamenáme regulační pochod.

- Rozpojíme zpětnou vazbu a zaznamenáme FCHVKR

- Z FCHVKR vyhodnotíme pomocí Nyquistovo kritéria stabilitu regulačního obvodu a určíme amplitudovou a fázovou bezpečnost.

- Všechny data z měření vhodně vypracujeme do technické zprávy.

Schéma řešení:

(Schéma zapojení pro charakteristiky FCHVKR a FCHVLS se liší jen ve zdroji, kde je místo step zdroje použit zdroj sinusového signálu)

- P regulátor:

- I regulátor:

- D regulátor:

- PI regulátor:

- PD regulátor:

- PID regulátor:

- Systém:

- Uzavřený regulační obvod:

- Optimalizace pomocí Z-N metody:

- Optimalizace s vypočítanými hodnotami:

- Otevřený regulační obvod:

Grafy:

- P regulátor:

Přechodová charakteristika:

k0 = 2,2	T = 1,75s

IB

- I regulátor:

Přechodová charakteristika:

k-1 = 0,25	Ti = 1s

- D regulátor:

Přechodová charakteristika:

k1 = TD = 1,6s

- PI regulátor:

Přechodová charakteristika:

k-1 = 1,4

- PD regulátor:

Přechodová charakteristika:

k0 = 2,4	T = 2,2s

- PID regulátor:

Přechodová charakteristika:

- Systém:

Přechodová charakteristika:

k = 0,52	TN = 3s	TU = 0,5s

IB

FCHVKR:

FCHVLS:

- Uzavřený regulační obvod:

Přechodová charakteristika:

- Optimalizace pomocí Z-N metody:

Přechodová charakteristika:

- Optimalizace s vypočítanými hodnotami:

Přechodová charakteristika:

- Otevřený regulační obvod:

Přechodová charakteristika:

FCHVKR:

α

1/m

Závěr:

Tuto úlohu jsem bez problému při cvičení stihnul celou udělat. Při optimalizaci po použití metody Z-N jsem získal hodnoty K0KRIT = 25 a TKRIT = 3,24 s.

Díky tomu jsem pomocí vzorců vypočítal hodnoty koeficientů regulátoru:

k0 = 0,59 ∙ 25 = 14,75

k-1 = 0,5 / 3,24 = 0,154

k1 = 0,12 ∙ 3,24 = 0,3888

Z FCHVKR otevřeného regulačního obvodu jsem zjistil, že obvod je stabilní. Dále jsem určil fázovou bezpečnost (α = 18°) a amplitudovou bezpečnost (1/m = 0,55).